Projekt:. Komponenten:. Projekt-Nr:; Auftrags-Nr.:; Dokument-Nr.:.

| H | Verzeichnis der Abkürzungen: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VB VA AA CL PA FB QS ZfP RT; UT; MT; PT WPS AP / WP VP / AP KoSchu | Verfahrensbeschreibung Verfahrensanweisung Arbeitsanweisung Checkliste Prüfanweisung Formblatt Qualitätssicherung Zerstörungsfreie Prüfung Prüfverfahren ZfP Schweißanweisung Ausführung-/Werkstattplanung Verfahrensprüfung / Arbeitsprobe Korrosionsschutz | HP PB „e“ „ne“ FÜB TLF PB Ril DBS AU VV Bau WPK | Haltepunkt Prüfbericht erfüllt nicht erfüllt Fertigungsüberwachungsbericht QS DBAG Lieferfreigabe QS DBAG Prüfbescheinigung QS DBAG Richtlinie DBAG Deutsche Bahn Standard Ausschreibung Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau Werkseigene Produktionskontrolle |

| I | Platz für Anmerkungen, Hinweise, Prüfbemerkungen, etc. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Datum | Text | Von wem … | Name / Signum |

Übersicht zu Kontroll- und Prüfaktivitäten bezogen auf die Umsetzung der Anforderungen zur Werkseigene Produktionskontrolle (vgl. DIN EN ISO 1090-1 i.b. Pkt. 6.3) in Verbindung mit den Anforderungen nach DIN EN ISO 14731, DIN EN 3834-2, 5 und 6, Ril 804.4101A02 sowie DBS 918005 (vgl. dazu >>Matrix Zuständigkeit WPK-SAP_09-2016.pdf<< s. Antragsunterlagen zur HPQ nach DBS 918005 Anhang C)

| Lfd-Nr. | Beschreibung der Kontroll- und Prüfaktivitäten | vgl. Matrix Zu-ständig-keit | Anforderungsgrundlagen |  | Beteiligte / Aktivitäten / Beschreibung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Quittierung zur Kontroll- und Prüfaktivität |  |  |  | Be-merkung / Doku |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | weitere … | Internes QM /FHB (VB,VA,AA,CL,PA,FB,etc.) | AN |  | Werk |  | Montage |  | NU |  | AG / QS DBAG |  | Beschreibung / Ergebnisdokumente | Verantw. PL des Herstellers |  | Verantw. QPI der QS DBAG |  |  |
|  |  |  |  |  | Bet. | Akt. | Bet. | Akt. | Bet. | Akt. | Bet. | Akt. | Bet. | Akt. |  | Datum | Name / Signum | Datum | Name / Signum |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1. | Überprüfung der Anforderungen Machbarkeit / Vertragsprüfung, wie z.B. … zu anzuwendende Produktnorm; zu vorgeschriebenen, gesetzlichen, zusätzlichen Anforderungen; zu erforderliche Hersteller-Qualifikationen; etc. | Pkt. 1 | Vertrag, Ausschreibung, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | Info |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Technische Überprüfung Regelkonformität, wie z.B. … zu Materialeinsatz; Konstruktionsvorgaben; Abmessungen; Umwelt- und Ausführungsbedingungen; Lage, Zugänglichkeit, schweißtechnische Anforderungen, VP, Qualifizierung Personal; Kennzeichnung, Überwachung, Prüfung, Abnahme; Untervergabe; etc. | Pkt. 2 | Vertrag, Ausschreibung, AP/WP, PB, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | Info |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Arbeitsanweisungen Das WPK-System muss schriftliche Verfahrensanweisungen, regelmäßige Kontrollen und Prüfungen umfassen, sowie die daraus resultierenden Maßnahmen für die verwendeten Konstruktionsmaterialien, die Betriebsausrüstung, den Produktionsprozess und die hergestellten Bauteile. | Pkt. 9 | EN 1090-1, 6.3, DIN FB 3834-6, 7.1+Tab. A1 ff |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | Info |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Untervergabe Wie z.B. … Untervergabe zulässig, geplant; Anforderungen an Unterlieferanten (s.o. Pkt. 1-3 etc.); Unterlagen für, vSAP, Überwachung, Kontrolle, Abnahme, Dokumentation; etc. | Pkt. 3 | Vertrag, Ausschreibung, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | S |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Schweißtechnisches Personal Wie z.B. … qualifizierte Schweiße und Bediener - Qualifikationsnachweise zur Einsicht vorlegen - Schweißer + Bedienerliste in QS Dokumentation Ablegen vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 4 | Aktuelle Qualifikationsnachweise |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | # |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Schweißtechnisches Personal Wie z.B. … ausreichendes und befähigtes Personal für die Planung, Ausführung und Überwachung der schweißtechnischen Fertigung - Zuständigkeits- / Qualifikationsmatrixmatrix - Qualifikationsnachweiße in QS Dokumentation vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 4 | Aktuelle Qualifikationsnachweise DBS 918005 Tab. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | # |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Schweißtechnisches Personal Wie z.B. … geeignetes, qualifiziertes Schweißaufsichtspersonal mit hinreichende Vollmacht - Qualifikationsnachweiße in QS Dokumentation - Bestätigungsschreiben zur Übertragung von Unternehmerpflichten - mit erforderlichen Herstellerqualifizierung (EN 1090, DBS 918005) vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 4 | Aktuelle Qualifikationsnachweise DBS 918005 Tab. 12 BGI 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | # |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Schweißtechnisches Personal Wie z.B. … - Schweißaufsicht (DBS 918005 5.1.2, 5.3) - Untervergabe der Schweißaufsicht (DBS 918005 5.1.3, 5.3) vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 4 | Aktuelle Qualifikationsnachweise DBS 918005 Tab. 12, BGI 508 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | # |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Schweißtechnisches Personal Wie z.B. … Zertifizierung des Personals für zerstörungsfreie Prüfungen (ZfP – s. u.a. DBS 918005 5.1.4 ) - Qualifikationsnachweiße interne und externe Prüfer in QS Dokumentation - Ordnungsgemäße Zertifizierung des Prüfinstitutes vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 4 | Aktuelle Qualifikationsnachweise DBS 918005 Tab. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | # |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Schweißtechnisches Personal Wie z.B. … Einweisung in Projekt Besonderheiten Ril 804, DBS 918002-02 und DBS 918005, etc. - Schweiß- und Bedienpersonal schweißtechnische Besonderheiten - Prüfpersonal zu ergänzenden Prüfanforderungen, Umfang und Dokumentation vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 4 | Ril 804, DBS 918002-02 und DBS 918005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | S |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kalibrierung und Validierung von Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen Wie z.B. … - das die für die Kalibrierung und Validierung von Mess-, Überwachungs- und Prüfeinrichtungen erforderliche Methoden und Tätigkeiten berücksichtigt werden. - die Kontrolle und Prüfung von Schraubenverbindungen (6.2.7) | Pkt. 17 | DBS 918005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | S |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Einrichtungen Wie z.B. … - Eignung der Fertigungsstätten, Geräte, Hebezeuge , etc. - Bewertung der Kapazität und Eignung der Werkstatt Betreffend maximale Kapazität des(der) Kranes(Krane); Abmessung der Bauteile, die in der Werkstatt handhabbar sind; Eignung der mechanischen und automatischen Schweißeinrichtungen; Maße und höchste Temperaturen von Glühöfen für die Wärmenachbehandlung; Kapazität der Einrichtungen zum Walzen, Biegen und Trennen; etc. . vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | # |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Einrichtungen Wie z.B. … - Eignung der Schweiß- und Zusatzeinrichtungen, welche, soweit notwendig, verfügbar sein müssen. - sind soweit zutreffend, sind für den Eisenbahnbrückenbau zusätzlich erforderlich. vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | S |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Einrichtungen Wie z.B. … - Bereitstellung, Kennzeichnung und Handhabung von Hilfsmitteln und Einrichtungen - persönliche Arbeitsschutz- und sonstige Sicherheitseinrichtungen - Instandhaltung der Einrichtungen - das Betreiben von bzw. das Arbeiten an/mit … bezeichneten Arbeitsmitteln, wie Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb, Hebebühnen, Schleifmaschinen, Strahlgeräten (Strahlarbeiten), Schleif- und Bürstenwerkzeugen, Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren, Beschichtungsstoffen und an Gasleitungen vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 5 | BG Regeln 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | S |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Einrichtungen Wie z.B. … Baustellen und Montagebedingungen - Montageplatz - Handhabung und Lagerung der Bauteile … - Montageverfahren, temporäre Konstruktionen - Anforderungen aus Pkt. 7.1 bis 7.3 vgl. CL 804.4101A02 (Prüf- / Haltpunkte) | Pkt. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QS DBAG | S |  |  |  |  |  |  |

Legende:

|  |  | Fa. / Name |  | Fa. / Name |  | X Durchführung | Z Zuarbeit |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AN | Auftragnehmer |  | GL-T Technische Geschäftsleitung |  |  | # Prüfung 100% | Sw schweißtechn. Prüfung |  |
| H-W | Hersteller Werk |  | PL-T Technische Projektleitung |  |  | S Stichproben | Ko Prüfung zum Korrosionsschutz |  |
| H-M | Hersteller Montage |  | PA-T Technischer Projektabwickler |  |  | E Erstellung von Unterlagen | V Prüfung von Verbindungen |  |
| QS DBAG | Auftraggeber |  | SB-EK Sachbearbeiter Einkauf |  |  | D Dokumentation | ZfP Prüfung |  |
| NU | Nachunternehmer |  | L-BA Leiter Baustelle |  |  | I Ablage in Projekt Dokumentation | Prot Protokollierung |  |
| L | Lieferant |  | vSAP verantwortliche Schweißaufsicht |  |  | A Ablage in QS Dokumentation | Info informativ |  |
| PI | Prüfing. i.A.d.EBA |  | QMB-H Qualitätsmanagementbeauftragter |  |  | W im Beisein von |  |  |
|  |  |  | vSAP-N verantwortliche Schweißaufsicht NU |  |  |  |  |  |
|  |  |  | QS-H Qualitätssicherung Hersteller |  |  |  |  |  |
|  |  |  | QS-N Qualitätssicherung NU |  |  |  |  |  |